Утверждаю                                                                                              Приложение 1

Директор школы                                                                                        к приказу 1

______________Л.А.Ермакова                                                                      от 11.01.2018г.

Инструкция

о мерах пожарной безопасности в здании МКОУ «СОШ п.Тимофеевка»

на прилегающей территории.

1. Содержание территории, здания и помещений.

1.1. Перед началом учебного года образовательное учреждение принимается комиссией, назначенной администрацией Ольгинского муниципального района, а также представителем государственного пожарного надзора ГО и ЧС.

- Территория Школы должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухая трава регулярно убирается и вывозится с территории.

- Дороги, проезды и подъезды к пожарным водным источникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными. О закрытии подъездов к школе в связи с проведением ремонтных работ или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных автомобилей, следует немедленно уведомить пожарную охрану.

- Противопожарные разрывы между зданиями не должны использоваться для складирования материалов и оборудования, а также для стоянки автотранспорта.

- Разведение костров, сжигание мусора на территории Школы не допускается.

- Вместимость помещений должна соответствовать установленным нормам.

1.7.	Расстановка мебели и оборудования в классах, кабинетах, мастерских, столовых
и других помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к
средствам пожаротушения.

- В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов должны иметься предписывающие и указательные знаки безопасности.

- Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться каким-либо оборудованием и предметами.

1.10.	Двери лестничных клеток, коридоры, тамбуры и холлы должны иметь
уплотнения в притворах, оборудованы устройствами самозакрывания, и находиться в
исправном состоянии. В период пребывания людей в здании двери эвакуационных
выходов допускается запирать только изнутри с помощью легко открывающихся (без
ключей) запоров (задвижек, крючков и т.д.).

1.11.	В помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые
дорожки и т.п. должны быть жестко прикреплены к полу.

1.12 Здание школы должно быть оборудовано средствами оповещения людей о пожаре. Для оповещения о пожаре могут использоваться: внутренняя телефонная и радиотрансляционная сеть,

специально смонтированная сеть вещания, звонки и, другие звуковые сигналы.

1.13.  Двери (люки) чердачных и технических помещений (складов, кладовых,

электрощитовых и т.д.) содержатся постоянно закрытыми на замок.

Ключи от замков следует хранить в месте, доступном для получения их в любое время суток. На дверях (люках) чердачных и технических помещений должны быть надписи, определяющие назначение помещений и место хранения ключей.

- Наружные пожарные лестницы содержатся в исправном состоянии.

- В здании школы проживание обслуживающего персонала, других лиц не допускается.

1.16.	Размещение и хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей,
баллонов с горючими газами и кислородом, других легковоспламеняющихся
материалов в здании, связанном с пребыванием детей, а также в подвалах не
допускается.

- В здании МКОУ «СОШ п.Тимофеевка» запрещается:

а)	производить перепланировку помещений с отступлением от требований
строительных норм и правил;

б)	использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций,
лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы;

в)	устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные,
декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанные с
пребыванием людей, лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей;

г)	снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными
клетками;

д)	забивать двери эвакуационных выходов;

е)	применять для отопления нестандартные нагревательные устройства;

ж)	использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и
т.п. для приготовления пищи и трудового обучения за исключением специально
оборудованных помещений;

з)	устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;

и)	проводить огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ
в зданиях при наличии в их помещениях людей;

к)   производить   уборку   помещений,   очистку   деталей   и   оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; л) курить;

м) оставлять без присмотра включенные в сеть компьютеры, теле и радиоаппаратуру и другие электроприборы.

- Огневые и сварочные работы могут быть допущены только с письменного разрешения Директора Школы. Работы производятся согласно требованиям Правил пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства.

1.19.	Пользоваться утюгами разрешается только в специально отведенных
помещениях, под наблюдением учителя (работника) школы. Глажение разрешается
только утюгами с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами
включения, которые должны устанавливаться на подставках из огнеупорных
материалов.

- Здания и все помещения школы обеспечиваются первичными средствами пожаротушения.

- По окончаний занятий в классах, мастерских, кабинетах и лабораториях учителя, преподаватели и другие работники школы обязаны тщательно осмотреть помещения, устранить выявленные недостатки и закрыть помещения, обесточив электросеть.

2.	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

2.1.	Перед началом отопительного сезона приборы отопления, системы
вентиляции и кондиционирования воздуха и кухонные очаги должны быть
тщательно проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал должен
пройти противопожарный инструктаж.

- Неисправные устройства систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также кухонные очаги эксплуатировать не допускается.

- Использование вентиляционных каналов для отводов продуктов сгорания от газовых приборов запрещается.

- Хранение в вентиляционных камерах оборудования и материалов запрещается.

- Автоматические огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны) установленные на воздуховодах в местах пересечения противопожарных преград, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматической пожарной сигнализацией и системами пожаротушения, противопожарные разделки дымоходов, вытяжные зонты и каналы от плит должны содержаться в исправном состоянии.

В местах забора воздуха должна быть исключена возможность появления горючих газов, паров, дыма, искр и открытого огня.

- При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

а)	 отключать огнезадерживающие устройства;

б) выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и другие
горючие вещества;

в)	закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.

3.	Электроустановки.

3.1.	Электрические сети и электрооборудование, используемые в Школе, и их
эксплуатация должны отвечать требованиям действующих Правил устройства
электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок
потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок
потребителей.

3.2.	Администрация Школы обеспечивает обслуживание и техническую
эксплуатацию электрооборудования и электросетей, своевременное проведение
профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов и
эксплуатацию электрооборудования, аппаратуры и электросетей в соответствии с
требованиями документов, указанных в п.3.1.

3.3.	Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть
выполнены с помощью опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.

3.4.	Устройство и эксплуатация временных электросетей за исключением
электропроводки, питающей места производства строительных и временных
ремонтно-монтажных работ, не допускается.

- В производственных, складских и других помещениях с наличием горючих материалов и изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).

- Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками. Для этих светильников и другой переносной и передвижной электроаппаратуры следует применять гибкие кабели с медными жилами и резиновой изоляцией в ^оболочке, стойкой к окружающей среде.

Подключение переносных светильников следует предусматривать от ответвительных коробок со штепсельными розетками.

3.7.	Осветительная электросеть должна быть смонтирована так, чтобы светильники
находились на расстоянии не менее 0,2 м от поверхности строительных
конструкций из горючих материалов и не менее 0,5 м от тары в складских
помещениях.

3.8.	Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли. Запрещается
накрывать электродвигатели какими-либо горючими материалами.

3.9.	Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать
искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и
проводки, должны немедленно устраняться. Неисправные электросети и
оборудование следует немедленно отключать от потребления электроэнергии.

3.10.	При эксплуатации электроустановок запрещается:

а)	использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные
свойства изоляцией;

б)	оставлять под напряжением электрические провода и кабели с
неизолированными концами;

в)	пользоваться поврежденными (неисправными) розетками, ответвительными
коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;

г)	завязывать и скручивать электропровода, подвешивать светильники на
электрических проводах, а также использовать выключатели, штепсельные розетки
для подвешивания одежды и других предметов;

д)	применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода, применять
в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные
предохранители;

3.11.	Всякого рода новые подключения различных токоприемников
(электродвигателей, нагревательных приборов и т.д.) должны производиться
только после проведения соответствующих расчетов, допускающих возможность
таких подключений.

- Во всех помещениях (независимо от их назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме холодильников) должны отключаться.

- Используемые для отопления небольших помещений масляные электрорадиаторы и греющие электропанели заводского изготовления должны иметь индивидуальную электрозащиту и исправные электрорегуляторы.

4. Установки пожарной автоматики.

- Администрация Школы обеспечивает работоспособность и эксплуатацию пожарной сигнализации в соответствии с требованиями Типовых правил технического содержания установок пожарной сигнализации. Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации проводится в соответствии с инструкцией по организации и проведению работ по регламентированному техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, на основе заключения договоров со специализированными организациями йа обслуживание установок автоматического пожаротушения, а также установок пожарной сигнализации.

- При производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту специализированной организацией, „ контроль качества их выполнения осуществляет   должностное   лицо   школы,   ответственное   за эксплуатацию установок. При этом администрация школы обязана обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и поставить в известность пожарную охрану.

- Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находится в работоспособном состоянии.

- При эксплуатации пожарной сигнализации (АПС) не допускается:

а)	устанавливать взамен вскрывшихся и неисправных оросителей пробки и
заглушки;

б)	загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;

в)	складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до
извещателей;

г)	использование трубопроводов установок для подвески или крепления какого-
либо оборудования;

д)	нанесение на оросители и извещатели краски, побелки, штукатурки и других
защитных покрытий при ремонтах и в процессе эксплуатации.

6. Первичные средства пожаротушения

- МКОУ «СОШ п.Тимофеевка» оснащается первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования здания и помещений установками пожаротушения и пожарными кранами.

- Места расположения первичных средств пожаротушения должны указываться в планах эвакуации, разрабатываемых согласно ГОСТ 12.1.114-82. Внешнее оформление и указательные знаки для определения мест расположения первичных средств пожаротушения должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026-76.

- Ручные огнетушители должны размещаться согласно требованиям ГОСТ 12.4.009-83:

а)	путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня
пола до нижнего торца огнетушителя;

б)	путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в
специальные тумбы или на пожарные стенды.

- Огнетушители должны устанавливаться таким образом, чтобы был виден имеющейся на его корпусе текст инструкции по использованию. Конструкция и внешнее оформление тумб и шкафов для размещения огнетушителей должны позволять визуально определить тип установленных в них огнетушителей.

- Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

6.6.	На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей,
связанного с их ремонтом, взамен должны быть установлены огнетушители из
резервного фонда.

6.7.	При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует
руководствоваться    требованиями,    изложенными    в    паспортах заводов-
изготовителей,   и  утвержденными   в  установленном   порядке регламентами
технического обслуживания огнетушителей каждого типа.

6.8.	Повседневный контроль над сохранностью, содержанием и постоянной
готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляется
лицами, назначенными приказом руководителя образовательного учреждения.

7.	Требования пожарной безопасности для помещений различного
назначения.

7.1. Учебные классы и кабинеты.

- В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т.п.

- Приборы, мебель, принадлежности, пособия и т.п. размещаемые в учебных классах, кабинетах, лаборантских или в специально выделенных для этих целей помещениях, должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

- Хранение в учебных классах, кабинетах, лабораториях и лаборантских учебно-наглядных пособий и учебного оборудования, проведение опытов и других видов работ, которые не предусмотрены утвержденными перечнями и программами, не допускается.

- Хранение фильмокопий, диапозитивов, слайдов, магнитных лент и т.п. должно осуществляться в специально выделенных для этой цели помещениях.

8.	Требования пожарной безопасности при проведении культурно-
массовых мероприятий.

- Ответственным за организацию и обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий (вечеров, концертов, киносеансов, новогодних елок и т.п.) является Директор Школы или лицо им назначенное приказом по школе из числа заместителей.

- Перед началом культурно-массовых мероприятий директор школы или лицо, им назначенное, тщательно проверяет все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убеждается в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки устраняются до начала культурно-массового мероприятия.

- На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть обеспечено дежурство работников Школы и учащихся старших классов, которые должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении культурно-массового мероприятия.

- Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов

- Количество мест в помещениях устанавливается из расчета 0,75 кв.м на человека, а при проведении танцев, игр и подобных им мероприятий из расчета 1,5 кв.м на одного человека (без учета площади сцены). Заполнение помещений людьми сверх установленных норм не допускается.

- Ширина продольных и поперечных проходов в помещениях для проведения культурно- массовых мероприятий должна быть не менее одного метра, а проходов, ведущих к выходам, не менее ширины самих выходов. Все проходы и выходы должны располагаться так, чтобы не создавать встречных или пересекающихся потоков людей. Сокращать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах добавочные места запрещается.

- В помещениях для культурно-массовых мероприятий все кресла и стулья должны быть соединены в рядах между собой и прочно прикреплены к полу. В

помещениях,   используемых для  танцевальных  вечеров  и  детских  игр, с количеством мест не более 200, крепление стульев к полу может не производиться.

8.8.	Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми
указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к
сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При наличии людей в
помещениях световые указатели должны быть во включенном состоянии.

- В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий

запрещается:

а)	оклеивать стены и потолки обоями и бумагой;

б)	применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для
акустической отделки стен и потолков; хранить бензин и другие
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

в)	хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы под
сценой, а также в специальных помещениях;

г)	применять предметы оформления помещений, декораций и сценическое
оборудование, изготовленное из горючих синтетических материалов,
искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролина, поливинила и т.п.)

д)	применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни и т.п.),
использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые
эффекты с применением химических и других веществ, могущих вызвать
загорание;

е)	устанавливать стулья, кресла и т.п., конструкции которых выполнены из
пластмасс и легковоспламеняющихся материалов;

ж)	устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и трудно
открывающиеся запоры;

з)	устанавливать на окнах глухие решетки.

- Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, используемые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами с составлением акта в двух экземплярах, один из которых передается заказчику, а второй хранится в организации, производившей пропитку.

- Должностное лицо, ответственное за противопожарное состояние школы обязано производить проверку качества огнезащитной обработки декораций и конструкций перед проведением каждого культурно-массового мероприятия.

- При проведении новогоднего вечера елка устанавливается на устойчивом основании с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолка.

- Оформление иллюминации елки должно проводиться опытным электриком с соблюдением требований Правил устройства электроустановок. Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода, питающие лампочки елочного освещения должны быть гибкими, с медными жилами. Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений.

- При неисправности елочного освещения (нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация немедленно отключается, и не включается до устранения неисправностей.

8.15. При оформлении елки запрещается:

а)	использовать для украшения легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;

б)	применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;

в)	украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным
составом.

9. Порядок действий в случае возникновении пожара.

- В случае возникновения пожара, действия работников образовательного учреждения и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

- Каждый работник школы, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления, повышение температуры и т.п.) обязан:

а)	немедленно сообщить об этом по телефону «01» (при этом необходимо четко
назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить
свою фамилию; пример - МКОУ«Средняя общеобразовательная школа
п. Тимофеевка» Ольгинского района Приморского края»- возгорание в столовой.
Сообщила Попова. Телефон: 96565;

б)	задействовать систему оповещения о пожаре; приступить самому и привлечь
других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану
эвакуации;

в)	известить о пожаре директора школы или заменяющего его работника;

г)	организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению
пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.

9.3.	Директор школы или замещающий его работник, прибывший к месту пожара,
обязан:

а)	проверить сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара;

б)	осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия
пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно
организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

в)	организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания,
по классным журналам и имеющимся спискам;

г)	выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее
расположение подъездных путей и водоисточников;

д)	проверить включение в работу автоматической системы пожаротушения;

е)	удалить из опасной зоны всех лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией
пожара;

ж)	при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;

з)	прекратить работы, не связанные с мерами по эвакуации людей и ликвидации
пожара;

и)	организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, остановку систем
вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий,
способствующих распространения пожара;

к) обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.; л) информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании.

9.4. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

а)	с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные
эвакуационные пути, обеспечивающие возможность эвакуации людей в
безопасную зону в кратчайший срок;

б)	исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью
учителям и другим работникам образовательного учреждения не оставлять детей
без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

в)	эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и
смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и
продуктов горения. Дети младшего возраста подлежат эвакуации в первую
очередь;

г)	в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети старших
возрастных групп могут предварительно одеться или взять одежду с собой, а детей
младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие
теплые вещи;

д)	тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность
пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под партами, в шкафах или других
местах;

е)	выставлять посты безопасности на выходах в здание, чтобы исключить
возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар;

ж)	при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные
условия для безопасной эвакуации людей;

з)	воздерживаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во
избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

Ответственный за обеспечение безопасности образовательного учреждения

_____________ Ермакова Л.А.